Modelo de la Planta: Función de Trasferencia.

Partimos del principio fundamental de la dinámica para el movimiento vertical (formulación estándar en cuadricópteros [1][2][7]:

F=i=1NT(u)-Dv-W=ma(t)

Donde:

- N es el numero de motores, supuestamente idénticos.

- W es el peso del dron.

- u es la entrada del sistema; la señal de control de los motores, la cual es común entre todos.

- T(u) es el empuje ascendente de cada motor

- D(v) es la fuerza de arrastre aerodinámico sobre el dron.

- a(t) es la aceleración vertical del dron.

Para alcanzar un modelo matemático satisfactorio se restringe el sistema entorno a un punto de operación. Esta restricción permite superar la dificultad de obtener funciones de trasferencia en sistema con términos constante y relaciones no lineales, como es el caso, a costa de trabajar tan solo dentro de un rango relativamente estrecho que solo permite pequeñas Δ de las variables de interés: T(u), D(v), y(t), …

La fuerza de arrastre aerodinámico es la fuerza que el aire genera como fuerza opuesta a la dirección del movimiento del dron. Por acción reacción.

En términos clásicos, la fuerza de arrastre aerodinámico esta descrita por la formula cuadrática:

D(v)=0.5ρCdAv(t)2=bv(t)2

Donde:

- Cd es la coeficiente aerodinámico.

- ρ es la densidad del aire.

- A es el área proyectada del dron.

- b es la constante aerodinámica.

- v(t) es la velocidad vertical del dron.

Sin embargo, para velocidades bajas a moderadas, es decir entorno al punto de operación, es válido representar el arrastre con equivalente linealizado:

D(v)≈bv(t)

El conjunto de actuador (motor + hélices) también se modelan entorno al punto de operación. Esta aproximación está sustentada por (i) la relación lineal empuje-velocidad angular del rotor alrededor del punto de operación:

T ∝ ω2

Y (ii) la evidencia experimental de que cerca del punto de trabajo, la dinámica desde la señal de control u, una señal PWM, hasta el empuje (o la velocidad angular del motor) se ajusta bien a un sistema de primer orden.

τT(t)+T(t)=Ku(t)

Ahora es tiene un sistema lineal que describe el sistema a controlar:

my(t)+byt=NT(t)-mgτT(t)+T(t)=Ku(t)

Como se habia mencionado al inicio, uno de los dos obstáculo que se debían superar aún persiste: el peso aparece como un termino constante, lo que complica obtener la función de trasferencia del sistema. Sin embargo, se trabaja alrededor de un punto de operación, donde fuerza de empuje es la justa para compensar el peso del dron y mantenerlo en una condición de equilibrio tal que y(t)=yt=0.

Al evaluar esta condición es el sistema, hace evidente que:

0=NT(t)-mgT(t)=Ku(t)→u(t)=u0=mgNK

En términos sencillos, u0 sería el ciclo de trabajo PWM en el cual el empuje generado iguala al peso del dron, también conocido como el punto de hover. Notar que u0 no depende de nada mas que constantes, por lo que u0 es también un valor fijo que no cambiara al menos que alguno de los aspectos fundamentales del sistema cambie. De este modo el trabajo del controlador se reduce aplicar pequeñas variaciones ∆u(t) para compensar los errores de altitud  ∆y(t) que se presenten.

En términos sencillos, la variables absolutas del sistema se expresan como:

yt=y0+∆y(t)Tt=T0+∆T(t)ut=u0+∆u(t)

Donde:

- T0=mgN

- u0=mgNK

Al evaluar el sistema en el punto:

m∆y(t)+b∆y(t)=N∆T(t)τT(t)+∆T(t)=K∆u(t)

Y el domino de la trasformada de Laplace:

S2m∆Y(s)+Sb∆Y(s)=N∆T(s)Sτ∆T(s)+∆T(s)=K∆U(s)

Por lo tanto, para pequeñas desviaciones alrededor de un cierto punto de operación, la función de trasferencia del sistema indudablemente tiene la forma:

∆Y(s)∆U(s)=NKτS+1mS2+bS

G(s)=NKS3τm+S2m+τb+Sb

Sistema de Control.

Siguiendo las definiciones de la sección anterior, el controlador debe ser capaz de compensar las variaciones ∆y(t) al inyectar una señal de control u0+∆u(t) en los motores del dron. En pocas palabras aumentará o disminuirá ligeramente el ciclo de trabajo de la señal PWM hasta que ∆y(t)→0 y yt=y0.

y0 es equivalente a la consigna del sistema de control: El set-point que se rt busque seguir, mientras que ∆y(t) no otra cosa que el señal de error et que el sistema de lazo cerrado proporciona por defecto.

Como se nota, hasta este punto se tiene pleno conocimiento de casi todas las partes del sistema de control, con excepción del controlador.

Diseñar el controlado, sin embargo requiere de estimar experimentalmente el valor de las constantes τ, u0 y b.